Elaborado por: Mauricio Montesanti

Data: 07/07/2005

Versão: 1.0

Information and Communication Networks

Check List de Implantação

Check List Implantação

| Site |  |
| --- | --- |
| End.: |  |
| Contato: |  |
| Tel.: |  |
| Data: |  |

HIPATH 1190

Check-list:

| Item | Ações | Status |
| --- | --- | --- |
| 01 | Verificar se há alguma Irregularidade Visual ou técnica na instalação do HiPath1190. Ex: Local da instalação indevida, alimentação AC do HiPath 1190 fora de padrão, climatização do ambiente, protetor de linha telefônica etc. |  |
| 02 | Verificar se o Barramento Terra foi disponibilizado pelo cliente e o equipamento foi devidamente conectado a este barramento. |  |
| 03 | Verificar se existe um Estabilizador AC (fornecido e instalado pelo cliente) centralizado ou separado para o HiPath3000. Caso não existir especificar neste item. |  |
| 04 | Desligar e Ligar o HiPath1190 e verificar se o mesmo volta a sua plena atividade. Fazer um laudo técnico caso acontecer algum problema. |  |
| 05 | Testar as Baterias do HiPath1190, verificar se a mesma consegue suprir a falta de energia. |  |
| 06 | Configurar o pabx para que permita futuramente a Mudança de Senhas |  |
| 07 | Desabilitar o parâmetro CRC4 |  |
| 08 | Atualizar a versão da TME1 |  |
| 09 | Configuração do Cabo que interliga o módulo TME1 |  |
| 10 | Configurar a TME1 para operar em 75 Ohms. |  |
| 11 | Efetuar o Backup da TME1 conforme. |  |
| 12 | Testar com a Embratel durante a configuração do E1 se será necessário o envio do prefixo do link (Facilidade Clip FIX). Se necessário ativar somente na central (desativar na TME1). Registrar o executado no campo de Status deste item. |  |
| 13 | Alterar o timer de 4.5 para 3.0 seg. |  |

Assinaturas

Responsável Siemens – Analista Técnico			Responsável Unibanco

Qualquer Dúvida entrar em contato com:

Mauricio Montesanti – CSPM

F: (11) 3817 3543

Materiais para Instalação

Visando a satisfação do cliente e padronização da instalação as FST’s deverão fornecer os seguintes materiais:

- Cabo CI 30 pares;

- Bloco Krone (10 pares);

- Anéis guia;

- Fio terra (verde);

- Fio jumper (preto/laranja);

- Planilha de D.G. padrão (será fornecido juntamente com a documentação de instalação);

Proposta de Instalação

Montagem dos Módulos nos Slots do HiPath 1190

Estas informações estão no Manual de Serviço/ Dados do Sistema/ pg. 2-6.

OBS* Com uma TME1 no Slot 1 é possível colocar uma placa ADSL, já que a mesma não ocupa ports.

Desativação do Parâmetro CRC4

Desativar o CRC4 na TME1 do HiPath 1100.

Os comandos válidos para TME-1 são:

a)       para desativar o check do crc4: execute 2 1 2 5 1u 0u

b)       para desativar o envio do crc4: execute 2 1 2 23 1u 0u

c)       para ativar o check do crc4:  execute 2 1 2 5 1u 1u

d)       para ativar o envio do crc4: execute 2 1 2 23 1u 1u

após cada comando digite Enter

Salve a programação.

Atualização da versão da TME1

Atualização da versão EDB da TME1

Instale o Trunk Manager E0050014.

Extract o arquivo ED15010.exe (Brasil) do D0050024 na pasta  C:\ Arquivos de Programas\ Siemens-Telecomunição \ HiPath 1100 E1 Trunk Manager\ EDB.

Abra o Trunk Manager.

Em File\ Select CDB\ New CDB crie uma nova base.

Escolha um nome.

Em DIU-CAS EDB selecione 5BRA.I10

OK

Arquivos em anexo (Formato Zip.)

Tracer TME1

Parte 1 – Antes da ocorrência do problema

1.1- Além dos tracers da Mother Board, favor habilitar tracers na TME1, utilizando o HiPath 1100 E1 Trunk Manager, da seguinte maneira:

1.1.1- Na janela principal, ir para Level 3.

1.1.2- Clicar na opção Link 1 Trace.

1.1.3- Clicar na opção Link 2 Trace.

1.1.4- Na linha de comandos, digitar (separados por espaços): e 4 1 2 1 2 1 255 e pressionar ENTER.

Nota1: o último número (255) na linha acima deve ser digitado com os caracteres todos juntos e não separados por espaços.

1.2- A partir deste momento, todos os eventos das chamadas serão registrados no arquivo de logging, no diretório:

C:\PROGRAM FILES\SIEMENS-TELECOMMUNICATIONS\HIPATH 1100 E1 TRUNK MANAGER\LOG\

Nota: O arquivo de logging no diretório acima pode ficar com tamanho muito grande. Assim, enquanto o problema não occorre, aconselha-se a limpar tal arquivo (uma ou duas vezes no dia, dependendo do tráfego do cliente). Para limpar o arquivo, deve-se fazer como ilustrado pelas figuras abaixo:

1.3- Quando o problema ocorrer, ou seja, os troncos digitais não conseguem originar e receber chamadas, favor proceder como segue:

1.4- Copiar o arquivo de logging mencionado acima e salvá-lo com o nome (sugestão): TME1_01.txt

1.5- MUITO IMPORTANTE: DESLIGAR OS TRACERS, SEM DESLIGAR A CENTRAL, DA SEGUINTE FORMA:

1.5.1- Na janela principal, ir para Level 3.

1.5.2- Clicar na opção Link 1 OFF.

1.5.3- Clicar na opção Link 2 OFF.

Parte 2 – Durante a ocorrência do problema.

2.1- Verificar o estado dos troncos digitais, conforme as figuras abaixo:

2.2- Anotar os estados dos troncos (por exemplo, fazendo “Print Scrn” desta tela).

2.3- MUITO IMPORTANTE: APÓS ISTO, FECHAR A TELA ACIMA (CAS Channel Status) e não abrí-la mais.

2.4- Além dos tracers da Mother Board, favor habilitar tracers na TME1, utilizando o HiPath 1100 E1 Trunk Manager, da seguinte maneira:

2.4.1- Na janela principal, ir para Level 3.

2.4.2- Clicar na opção Link 1 Trace.

2.4.3- Clicar na opção Link 2 Trace.

2.4.4- Na linha de comandos, digitar (separados por espaços): e 4 1 2 1 2 1 255 e pressionar ENTER.

Nota1: o último número (255) na linha acima deve ser digitado com os caracteres todos juntos e não separados por espaços.

Nota2: ao final deste procedimento, todos os tracers devem ser dasabilitados, pois eles consomem recursos (memória e processador) da placa TME1. Isso deve ser feito antes de desconectar o lap-top da TME1 (conforme item 2-10).

2.5- Tentar ocupar um tronco digital para fazer uma ligação sainte e anotar o que acontece com os estados daquele tronco na tela acima.

2.6- Tentar estabelecer uma ligação entrante por um tronco digital e anotar o que acontece com os estados daquele tronco na tela acima.

2.7- Na linha de comandos, digitar o comando “bus_test –stats” e pressionar ENTER, conforme a figura abaixo. Obs.: no comando, há um espaço antes do traço.

2.8- Após as tentativas de originar/receber ligações via os troncos digitais e digitar o comando acima, copiar o arquivo de logging e salvá-lo com o nome (sugestão): TME1_02.txt

2.9- Enviar os dois arquivos de logging da TME1, os tracers da Mother Board e demais comentários para a pessoa de contato na SIEMENS, via e-mail.

2.10. MUITO IMPORTANTE: Após desconectar o lap-top da TME1, desligar a energia da central (por pelo menos 5s) e depois ligá-la novamente. Assim, todos os tracers da TME1 ficam desligados e não consomem recursos como memória e processador da mesma.

Preciso que vc tire os tracers de CP: TRK, NET, SUB, USER

DH: POT, SIU, L3S